СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка 1. Введение | 2 |
| 2 | 2. Обоснование проекта генерального плана | 5 |
| 3 | ### 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании | 5 |
| 4 | 2.1.1.Историко-культурное наследие | 7 |
| 5 | #### 2.1.2.Оценка природных условий и ресурсов | 12 |
| 6 | 2.1.3.Население | 17 |
| 7 | 2.1.4.Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры. | 22 |
| 8 | 2.1.5.Анализ состояния использования территории | 25 |
| 9 | 2.2.Функциональное зонирование и планировочная структура | 26 |
| 10 | ## 2.3.Развитие транспортной инфраструктуры | 32 |
| 11 | 2.4. Инженерное обеспечение территории | 34 |
| 12 | 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории | 39 |
| 13 | ### 2.6. Комплексная оценка территории | 44 |
| 14 | 2.7. Охрана окружающей среды | 49 |
| 15 | 2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 67 |
| 16 | 3. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельского поселения | 80 |
| 17 | 3.1. Перечень мероприятий предусмотренных генеральным планом развития территории | 80 |
| 18 | 3. 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 82 |
| 19 | 4. Основные технико-экономические показатели | 95 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Введение

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана территории  Алексеевского сельского поселения, Октябрьского района, Ростовской области,  является  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации», Закон Ростовской области от 14 января 2008 г.  № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в  Ростовской области», Постановление Главы Алексеевского сельского поселения от 14.12.2007г. № 47 «О разработке генерального плана Алексеевского сельского поселения» Октябрьского района Ростовской области».

Заказчиком работ на проведение работ является администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области, исполнитель ООО «Альянс» города Пенза (муниципальный контракт от 01 июля 2010г. №15).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

  Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 05.02.2007 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30.12. 2006 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

      Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.);

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

    Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области,  утвержденные приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. № 26;

  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

 Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

 Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

   Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

Цель разработки «Генерального плана  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Главная  задача в разработке «Генерального плана  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. Глава 3  статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке проекта «Генерального плана Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» использовались следующие документы и материалы:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой Алексеевского сельского поселения;

- Материалы по оформлению границы муниципального образования Алексеевского сельского  поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области,  2004 г.

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах 1: 25 000 на территорию поселения, 1 : 5 000 на территорию населенных пунктов поселения.

- Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

    Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  территориально – планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденные Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009г.

- Архивные топографические и землеустроительные материалы.

- Решения об отводах территорий в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях.

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация.

- Схема территориального планирования Октябрьского района, ОАО «НИИПГрадостроительства», г. Санкт-Петербург, 2008год.

- Постановление главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010г. №354

При разработке проекта «Генерального плана территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной и социальной среды, организации территории сельского поселения, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории сельского поселения, сбор данных о наличии памятников истории.

Проектные решения Генерального плана  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения  отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 2.  Обоснование проекта генерального плана

### 2.1.  Общие сведения о муниципальном  образовании

Алексеевское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования Октябрьского района, в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Алексеевское сельское поселение расположено в северо-западной части  Октябрьского района Ростовской области.

Схема расположения Алексеевского сельского поселения

на территории Октябрьского района

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере с городским округом «Город Новошахтинск», на востоке с Краснокутским сельским поселением, на юге с Красюковским сельским поселением Октябрьского муниципального района, на западе – с Родионово-Несветайским районом Ростовской области.

Общая площадь сельского  поселения составляет 10238 га. На территории Алексеевского сельского поселения находятся три населенных пункта: село Алексеевка,  хутор Шевченко расположен южнее села Алексеевка, хутор Ильичёвка расположен на пригородной территории города Новошахтинска.

В структуре современного расселения муниципального образования село Алексеевка является административным центром Алексеевского сельского поселения с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. В нем сосредоточены все социально-значимые объекты. Хутора Ильичёвка и Шевченко населенные пункты с достаточно развитой системой социально бытового обслуживания населения и производственными мощностями.

По территории сельского поселения проходит автодорога «Новошахтинск – Должик - Родионово-Несветайская».

2.1.1. Историко-культурное наследие

Историческая справка

Маленькая деревянная церквушка в честь Успения Пресвятой Богородицы на берегу небольшого озерца в хуторе Чернухин была освящена 28 августа 1866 года. В этот же день несколько крошечных поселений, известных как «Несветайские хутора», решением наказного войскового атамана, объединились в казачий хутор Малый Несветай Грушевской станицы Черкасского округа. Центром стал хутор Чернухин, здесь расположилось атаманское правление. Основное занятие казаков того времени – коневодство, скотоводство и рыболовство, земледелие начало развиваться с 80-х годов ХIХ-го века, после прибытия крестьян-переселенцев из Украины. Местный меценат Савелий Наумов в 1912 году организовал полную реконструкцию церкви  Успения Пресвятой Богородицы, стены были возведены из камня, строительство двух зданий бывшей школы. В тот же год Дороганов открыл первую «несветайскую» шахту-душегубку. В революционные годы действовала банда «рожковцев». Летом 1924 года есаул Рожков и его приверженцы на глазах жителей порубили шашками первого председателя сельского Совета. После этого решили хутор Малый Несветай назвать Алексеевкой.

Окрестности хутора Шевченко активно осваивались ещё в глубокой древности. Подтверждением этому могут служить обнаруженные в последние полтора десятилетия памятники старины. В ту эпоху таяния ледника река Малый Несветай представляла из себя мощный водный поток  шириной в 2-2,5 километра и в несколько десятков метров глубиной.

Освоение берегов Малого Несветая казаками началось сравнительно поздно, в самом конце первой четверти ХIХ-го века. В середине 60-х годов ХIХ-го века неподалеку от «Белой кручи», самого высокого места в округе, появился хуторок казака Грушевской станицы  Харитона Ленивова.  В 1882 году на правом берегу Малого Несветая, неподалеку от исчезнувшего хутора Ленивова, новочеркасский чиновник Никандр Павлантьевич Зацепин построил «усадьбу», впоследствии это хутор Зацепина или «Зацепин хутор» считался казачьим. Спустя еще три года по обоим берегам Малого Несветая были основаны небольшие «хохлацкие» слободки: Бочаны (теперешняя улица Суворова хутора Шевченко), Дощаны (ул. Северная), Сычевка (ул. Степная) и Курутяны (дальний угол улицы Подгорной). Имена самых первых крестьян-переселенцев, поселившихся на месте современного хутора Шевченко приписываются на времена Екатерины Второй (фонд Новошахтинского городского краеведческого музея). Все слободки и хутор Зацепин существовали обособлено друг от друга, связь между правым и левым берегами осуществлялась с помощью лодок.

В 1918 году была проведена административно-территориальная реформа Всевеликого Войска Донского. Земли хутора Малый Несветай были выведены из состава Грушевской станицы и переданы  «столичной» - Новочеркасской. Из состава самого Малого Несветая были выделены «хохлацкие» слободки – Бочаны, Дощаны, Курутяны, Сычевка и Зацепин хутор и из них образован самостоятельный хутор, названный Зацепиным, хутор получил статус казачьего. В честь 110-летия со дня рождения выдающегося украинского поэта-«кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко в январе 1924 года хутор Зацепин переименовали в хутор Шевченко.

Хутор Ильичёвка основан в 1924 году. При строительстве ильичевского кирпичного завода были найдены останки людей  и бытовой утвари, относящиеся к 4 тысячелетию до нашей эры. Другие же исторические находки говорят  о людях, живших на ильичевских просторах 80-100 лет назад. Древние жители занимались земледелием и скотоводством, через тысячелетия их сменили степные кочевники, приведшие на Дон «предков» донских скакунов. После Гражданской войны в донские степи потянулись крестьяне со всей необъятной России, они создавали крестьянские коммуны и артели. «Коммуна имени 8 марта» расположилась между теперешней Алексеевкой и Хутором Шевченко. 21 января 1924 года умер В.И.Ленин, и патриоты-коммунары решили увековечить его память в названии своего хутора. На карте Шахтинского округа Донецкой губернии появляется новая точка – хутор Ильича, с годами переросший в современный хутор Ильичёвка.

Историко-культурный потенциал.

Формирование историко-культурного каркаса региона происходило на протяжении длительного времени, в разные эпохи эта территория являлась контактной зоной для многих этносов, связывая окружающие ее регионы – Северное и Восточное Причерноморье, средний и верхний Дон, Поволжье, Кавказ. В XV в. на этих землях появляются первые поселения казаков. Среди большого разнообразия объектов культурного наследия местного значения могут привлекать к себе туристский интерес памятники регионального уровня.

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. В селе Алексеевка установлен Памятник Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Перечень объекты археологического наследия, расположенных на территории  Алексеевского сельского поселения

| № п/п | №№ по постанов лениию | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | Курган «Уюк I» | 1,8 км к З от х. Шевченко | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | 239 | Курганная группа «Уюк I I» (2 кургана) | 5,0 км к ЗСЗ от х. Алексеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | 240 | Курганная группа «Уюк I I I» (5 курганов) | 6,7 км к СЗ от х. Алексеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | 241 | Курганная группа «Булугтай I» (4 кургана) | 2,0 км к З от х. Ильичевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | 242 | Курган «Булугтай I I» | 1,2 км к ЗЮЗ от х. Ильичевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | 243 | Курган «Булугтай I I I» | 1,0 км к ЮЗ от х. Ильичевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | 244 | Курган «УЮК IV» | 4,7 км к СЗ от х. Алексеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | 245 | Курганная группа «УЮК V» (7 курганов) | 2,5 км к СЗ от х. Алексеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Перечень объекты культурного наследия регионального  значения, расположенных на территории Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Место нахождения объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Алексеевка | Церковь Успения Богородицы | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-Фз) и ст 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного  (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена,  в связи с отсутствием проекта зон охраны.  Проектом генерального плана,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 50 м.

Среди памятников градостроительства и архитектуры регионального значения согласно Решения  малого Совета народных депутатов  № 301 от 18.11.92 года можно выделить в селе Алексеевка разрушенное строение церкви Успения Пресвятой Богородицы. В марте 2007 года инвентаризационной комиссией был произведен осмотр бесхозного, разрушенного строения церкви Успения Пресвятой Богородицы.

В целях предупреждения дальнейшего разрушения строения, церковь Успения Пресвятой Богородицы взята на баланс администрацией Алексеевского сельского поселения. Произведена техническая инвентаризация. Создан приход и избрана инициативная группа в количестве 10 человек. Готовится проектно-сметная документация на восстановление церкви.

В глубокую древность уводят археологические памятники – древние стоянки, селища, городища, могильники. Один из них – стоянка-поселение первобытного человека.  Располагается она примерно в 250 метрах от юго-западной окраины хутора по довольно крутому склону холма. Самое меньшее – стоянке 6-7 тысяч лет. Специальных исследований не проводилось, осуществлялись лишь разведочные работы, во время которых был собран разнообразный специфический археологический материал: кремневые скребки, рубила, шильца, сколы, отщепи. Все изделия изготовлены из темного и темно-серого неоднородного кремня, который добывался первобытным человеком здесь же, рядом со стоянкой.

Одна историческая эпоха сменяла другую, приходили и растворялись в глубине времен различные племена и народы, оставив после себя немало немых свидетелей своей жизни и деятельности. Это курганы, искусственные холмы, насыпанные над могилами умерших. Один такой комплекс из семи курганов, шесть из которых распаханы, находится в 1-2,5 километрах к западу от хутора Шевченко.

Большую культурно-просветительную работу ведут Дом культуры, библиотека, школа. Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. В сентябре 2009 года отмечался 85-летний юбилей хутора Ильичёвка. В рамках юбилея проводились праздники улиц, концерты. Проводились выставки, ярмарки на юбилейных торжествах. Тематические выставки организуются регулярно на базе школ, сельских библиотек. На территории работают 6 коллективов художественной самодеятельности: 3 взрослых и 3 детских.

В соответствии сос ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-Фз) и ст 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

#### 2.1.2. Оценка природных условий и ресурсов

###### Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, и влияние подстилающей породы.

Территория Алексеевского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами. На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек, наименьшая  2,2-3,6 м/сек отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Почвы

Преобладающими почвами сельскохозяйственных угодий сельского поселения являются в основном южные  и обыкновенные черноземы супесчаные по механическому составу. Это почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Эти почвы обладают высоким плодородием, они относятся к мощным (80-120см.) видам. По запасам гумуса черноземы относятся к самым высокообеспеченным почвам (запасы гумуса достигают 350тн/га и более).

Черноземы террасовые формируются на надпойменных террасах рек, в черноземной зоне. По мощности гумусовых горизонтов они подразделяются на мощные (91-98см) и среднемощные виды (62-70см). Общие запасы гумуса около 300-400тн/га.

Необходимыми элементами зональной агротехники на террасовых черноземах, также как на зональных черноземах, являются мероприятия по накоплению и сохранению влаги, восстановлению и сохранению прочной агрономически ценной структуры. Террасовые черноземы хорошо отзываются на внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных и азотных.

Рельеф

Территория Алексеевского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Поверхность Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной равнины характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120м на севере до 1,0м на юге. Равнина расчленена долинами реки Малый Несветай, прудами и многочисленными балками и оврагами. Общее направление стока ориентировано на юго-восток.

Крутые склоны рек и балок подвержены современному размыву. Здесь получили развитие оползневые процессы и овражная эрозия.

Современный рельеф территории Алексеевского сельского поселения представляет собой холмистую равнину.

- Гидрография и гидрология

Октябрьский  район имеет довольно разветвленную гидрографическую сеть, однако местные водные ресурсы крайне ограничены. Наземные ресурсы воды практически не имеют хозяйственного значения. На территории района располагаются  пруды, но они используются частично в рекреационных целях и непригодны для питьевого водоснабжения, которое обеспечивается за счет доставки водоводом подрусловых вод р. Дон через станцию III подъема в г. Шахты. Территории особенно восточные, удаленные от г. Шахты находятся в состоянии крайнего водного дефицита или используют небольшие местные месторождения подземных вод.

Особенность гидрографической сети связана с единой направленностью стоков всех рек с севера на юг с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты реки Дон.

Гидрологическая сеть территории сельского поселения представлена рекой Малый Несветай существовавшая еще в древние времена. На территории имеется множество временных водотоков, зарегулированных прудами, а также пойменных озер и ирригационных каналов.

Река Малый Несветай, типичная равнинная степная  река с небольшой скоростью течения, протекает по территории сельского поселения с севера на юг. Практически на всем протяжении имеет относительно ровное песчаное дно, берега покрыты древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные  плесы, что считается оптимальным вариантом для организации условий для отдыха на воде — песчаных пляжей. В реку впадают своими ручьями, к нашему времени уже полностью или почти полностью пересохшие, балки Бугултай, Джемельтай, Курутай, Каратай, Манкирь и Ульюк. Слово «тай» означает «вода» или «река»

На реке и ручьях построено большое количество плотин, в основном примитивного устройства которые коренным образом изменили естественный характер реки, представляющие собой в настоящее время чередование естественных русел и широких участков прудов. Пруды созданы в хозяйственных целях, но повсеместно используются для местного отдыха и любительского рыболовства

Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок маловодны, течение спокойное, поймы не выражены,  летом пересыхают.  Берега пологие, задернованы. Мелкие реки, в жаркие месяцы пересыхают в своих истоках.

- Растительность

Территория Алексеевского сельского поселения расположена в степной зоне, где в прошлом на водораздельных пространствах господствовала степная растительность. Сейчас от нее сохранились только незначительные участки на неудобных для обработки территориях, включая балки и опушки лесов, крутые спуски и т.п. Степной целины сохранилось очень мало. В травостое степи встречается более 90 видов лекарственных растений.

Животный мир

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе косуля, кабан. Также присутствуют птицы: фазан, куропатки, перепелки. В водоемах встречаются лещ, окунь, щука и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. 
         Из мелких грызунов живут полевая мышь, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц.

Полезные ископаемые

По данным геологической разведки в недрах Октябрьского района содержится более 300 млн.т. особо ценного антрацита, отличающиеся наиболее низкой зольностью и содержанием серы, высокой термической стойкостью, механической прочностью и теплопроводностью. Поставленные на ресурсный баланс пласты отличаются сравнительно неглубоким залеганием (до 60-80 м) – толщиной слоя до 2-х и более м.

Территория муниципального образования находятся в пределах Шахтинско-Несветайского угленосного района, который является частью Восточно-Донбасской угленосной зоны. Разработка угольных ресурсов началась с 1809 года. Освоение угольных пластов в Октябрьском районе в течение 2-х столетий осуществлялось в направлени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 и с запада (где пласты угля залегают ближе к поверхности земли) на восток – в сторону глубокого заложения пластов.

На территории Алексеевского сельского поселения в настоящее время шахты закрыты. Закрытие шахт, как и процесс их функционирования, налагают на территорию шахтных  полей   специфические ограничения,   связанные с тектоническими нарушениями в оставшихся забалансованных пластах (разъединение, надвиг, сброс, взброс), с подтоплением территории шахтными водами. По территории шахтных полей широко распространяются площадные и точечные просадки грунтовой толщи, выходы вредоносных газовых соединений, метана, «мертвого воздуха». На северной окраине с. Алексеевка, на правом склоне долины р. Малый Несветай расположен породный отвал бывшей шх. № 12 ШУ Несветаевское .

Десятки лет не отпадает необходимость постоянного мониторинга.

Запасы минерального сырья представлены песками, в том числе глауконитом, глинами, суглинками и глинистыми сланцами, опоками и опоковидными породами, камнем и известняками, и являются основой для развития производства строительных материалов и стройиндустрии.

На территории сельского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- Ильичёвское месторождение кирпично-черепичных глин и строительных песков: четыре участка расположены к югу и юго-западу от х. Ильичевка и в 4,0 км от г. Новошахтинска;

Имеющиеся полезные ископаемые и сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно. Этот ресурсный потенциал должен учитываться при формировании индустриально-строительного и топливно-энергетического кластеров.

На территории Алексеевского сельского поселения западнее хутора Ильичёвка располагается действующий карьер красной глины. На северо-запад от села Алексеевка и на северо-запад от хутора Ильичёвка располагаются  недействующие шахтные участки.

2.1.3.  Население

По состоянию на 01 января 2010 года на территории Алексеевского сельского поселения проживает 2817 человек.

Численность населения в разрезе сел

| Название сёл | 2010год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. |  |
| село Алексеевка | 932 | 33 |
| хутор Ильичёвка | 1569 | 56 |
| хутор Шевченко | 316 | 11 |

По общей численности постоянного населения село Алексеевка и хутор Шевченко входят в группу средних населенных пунктов со значением интервала от 200 до 1000 человек, а хутор Ильичёвка – в группу больших населенных пунктов со значением интервала от 1000 до 3000 человек.  Плотность населения муниципального образования  высокая составляет 27,3 человека на кв.км, по сравнению с плотностью по району – 37 человек на кв.км.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Демографические процессы, происходящие в селах, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения.

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в Алексеевском сельском поселении, прослеживаются в таблицах и диаграммах, представленных ниже.

Демография

| Показатели | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2795 | 2817 | 2849 | 2885 | 2817 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 392 | 446 | 511 | 596 | 625 |
| Трудоспособного | 1560 | 1448 | 1584 | 1678 | 1811 |
| Старше трудоспособного | 867 | 891 | 947 | 993 | 1006 |

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились на основе предоставленных данных по общей численности населения в населенных пунктах, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам.

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2005-2006 годов в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Алексеевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,53 |
| Миграция | +1,32 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,104 | 1,025 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,287 | 1,064 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 2817 1+0+110010= 3110 (чел.)  3100(чел.)

Расчетный срок: 2817 1+0+110020 = 3625 (чел.)  3600 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 2817  1+−0,53+0,7810010= 2887(чел.)  2900 (чел.).

Расчетный срок: 28171+−0,53+0,7810020 = 2997 (чел.)  3000 (чел.).

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 10 % и составит 3110 человек за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 29 % и составит 3625 человек.

По негативному варианту численность населения в Алексеевском сельском поселении в период I очереди увеличится на 2,5 % и составит 2887 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 6,4 % и составит 2997 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Расчетная численность населения в границах Алексеевского

сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Существующая численность населения | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| село Алексеевка | 932 | 1029 | 1199 |
| хутор Ильичёвка | 1569 | 1732 | 2019 |
| хутор Шевченко | 316 | 349 | 407 |
| Итого: | 2817 | 3110 | 3625 |

2.1.4.  Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

На территории Алексеевского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет 51800 кв. м.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению составляет 18,4 кв. м/чел. В целом по Октябрьскому району на одного жителя приходится 17,6 кв. м жилья при социальной норме 18 кв. м и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв. м.

Частные домовладения сельского поселения кирпичные, в настоящее время находятся в индивидуальной собственности.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

Администрация Алексеевского сельского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Разработана муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Алексеевском сельском поселении на 2007-2011 годы.

В жилищной сфере Алексеевского сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенных пунктов. Наряду с точечной застройкой в населенных пунктах, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура

Алексеевское сельское поселение - это поселение со сложной инфраструктурой. Все населенные пункты поселения в 2008 году полностью газифицированы, газ подведен из соседнего Радионо-Несветаевского района.

Ближайшая точка врезки для водовода находится на расстоянии 15 км.

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения. Установлены 3 въездных знака в населённые пункты и 1 стела с названием поселения. В селе Алексеевка и хуторе Шевченко центральное водоснабжение отсутствует, используется колодезная вода и вода из скважин. За три последних года в селе Алексеевка заасфальтированы четыре улицы, проложен тротуар к школе, производится строительство сетей энергоснабжения и уличного освещения с применением энергосберегающих светильников. В хуторе Шевченко заасфальтировано 3 улицы протяжённостью 1900м, отремонтировано часть сетей  уличного освещения. В хуторе Шевченко силами работников КФХ «Шевченковское»  изготовлены и установлены декоративные ограждения в виде казачьего плетня, протяженностью более 500 метров. Хутор Ильичёвка примыкает к черте города Новошахтинска и имеет развитую инфраструктуру, имеется централизованное газоснабжение, водоснабжение, заменено 900 м  водопровода по улице Садовая и улице Заречная. В хуторе Ильичёвка проложен асфальт к детскому саду протяженностью 800 м, центральные улицы освещены, выполнено строительство сети уличного освещения по улице Победы Революции в 2008 году.

Большой вклад в благоустройство Алексеевского сельского поселения вносят предприятия ЗАОр НП «Ильичёвская племптицефабрика», КФХ «Шевченковское», КФХ «Алексеевка», КФХ «Наследник», учащиеся МОУ СОШ №48 и №43.

Администрация сельского поселения, библиотека, школы, предприятия широко используют в своей работе инновационные компьютерные технологии, имеется доступ к сети Интернет.

Развитие сети культурно - бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта.                         Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты - образования, учреждения культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта.

В Малом Несветае (в настоящее время село Алексеевка) вплоть до первого десятилетия ХХ века велось только «обучение грамоте». Приезжий учитель при содействии местной церкви передавал основы наук юным казачатам, далее задумали построить полноправную 4-х классную школу и обратились за поддержкой в правление Войска Донского, и в 1912 году было построено новое здание. Через год рядом построили еще одно здание, развалины которого сохранились до настоящего времени. Последний выпуск в первой школе села был в 1967 году, оба здания прослужили 55 лет. В 1967 году открыли новое двухэтажное здание на южной окраине села Алексеевка - Алексеевскую среднюю общеобразовательную школу №48 на 165 мест. При школе создан местный музей краеведения, здесь хранятся экспонаты, найденные на территории села, фотографии известных людей. Создан он силами учеников в 70-ые годы. В хуторе  Ильичёвка в 1928 году построена начальная школа, в настоящее время там действует средняя школа №43 на 180 мест. Школы находятся в удовлетворительном состоянии.

Одной из проблем сельского поселения является обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями. В хуторе Ильичёвка работает одно детское учреждение на 25 мест, детей возят в детские сады города Новошахтинска. В хуторе Шевченко имеется детский сад, оборудована детская площадка.

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации.

Культурно-досуговые учреждения представлены Алексеевским СДК, библиотекой, в которой хранятся более 14000 томов литературы. При доме культуры действует хор, работают кружки художественной самодеятельности: танцевальный и народного творчества, проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, тематические вечера. Рядом расположена детская площадка. К юбилею хутора Шевченко выполнен капитальный ремонт сельского клуба с привлечением финансовых средств КФХ «Шевченковское». В хуторе Ильичёвка работает сельский Дом культуры, при котором работают 15 кружков, библиотека с книжным фондом около 14000 экземпляров.

Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

В селе Алексеевка работает фельдшерско-акушерский пункт, отремонтированный за счет средств районного и местного бюджетов. К юбилею хутора Шевченко с привлечением финансовых средств КФХ «Шевченковское» и других организаций расположенных на территории поселения  построено новое здание ФАП. В фельдшерско-акушерском пункте хутора Шевченко начал свою работу стоматологический кабинет. В хуторе Ильичёвка также находится ФАП.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Из спортивных сооружений в муниципальном образовании имеются спортивные залы при школах в селе Алексеевка и хуторе Ильичёвка, находятся в удовлетворительном состоянии. В хуторе Ильичёвка рядом со школой находится спортивная площадка и на северо-запад от школы на расстоянии 0,2 км располагается стадион. Созданы 4 поселенческие команды. Футбольная команда «Нива» является серебряным призёром первенства района. Спортивные команды Алексеевского сельского поселения участвуют во всех проводимых спортивных мероприятиях района.

2.1.5. Анализ  состояния использования территории

Земельный фонд Алексеевского сельского поселения составляет 10238 га,  в том числе сельскохозяйственные угодья –8887 га, из них пашни – 6881 га

На территории сельского поселения 93,9 % земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 3,6 % и состоят из земель села Алексеевка, хуторов Шевченко, Ильичёвка. Земли других категорий 2,5 % - это земли промышленности, транспорта,  иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель  (по форме 22-2)

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли с/х назначения | 9613 | 93,9 | 8599 | 6695 |
| Земли населённых пунктов | 372 | 3,6 | 283 | 186 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения в т.ч. | 107 | 1,0 | - | - |
| Земли промышленности | 63 | 0,6 |  |  |
| Земли энергетики | - | - | - | - |
| Земли транспорта | 21 | 0,2 | - | - |
| в том числе: железнодорожного | - | - | - | - |
| автомобильного | 21 | 0,2 | - | - |
| трубопроводного | - | - | - | - |
| Земли иного специального назначения | 23 | 0,2 | - | - |
| Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | 20 | 0,2 | - | - |
| Земли запаса | 126 | 1,3 | 5 | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 10238 | 100 | 8887 | 6881 |

На территории муниципального образования функционирует КФХ «Алексеевка», КФХ «Наследник», КФХ «Шевченковское», ЗАОр НП «ИППФ», крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства, которые специализируются на животноводстве и растениеводстве. Выделены кредиты на сумму 1 млн.145 тыс. руб. для развития ЛПХ. Кредиты для развития КФХ - 4,5 млн.руб. Кредит ЗАОр НП «ИППФ»  - 15 млн.руб. на строительство корпусов для несушек.

Поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 01.01.2010 год составило 672 голов свиней, 265380 голов птицы. В КФХ «Алексеевка», КФХ «Наследник», КФХ «Шевченковское» выращивают зерновые: пшеница, рожь, ячмень, горох, овес, из технических культур выращивают только картофель.

### 2.2. Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта является его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению.

По функциональному использованию территория Алексеевского сельского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

Планировочными центрами муниципального образования является село Алексеевка – административный центр сельского поселения, хутор Шевченко примыкающий на юге к селу Алексеевка, хутор Ильичёвка расположенный на северо-востоке от села Алексеевка на расстоянии 4,4 км.

В пределах указанных территорий  установлены следующие территориальные зоны.

### Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Главным планировочным центром муниципального образования является село Алексеевка – административный центр сельского поселения. Село Алексеевка расположено на северо-западе Октябрьского района, по правому и левому берегам в пойме реки Малый Несветай. Основано в августе 1866 года. На территории села расположены администрация сельского поселения, Дом Культуры (СДК), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), почта, отделение Сбербанка, муниципальное образовательное учреждение средняя школа (МОУ СОШ) № 48, библиотека, три магазина, памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, церковь.

Сложившаяся  планировка и застройка территории представлена индивидуальными жилыми домами общей площадью от 40 до 60 кв.м. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённых дорогами. Улицы  Мира, Колхозная, Ленина, Бондаревского, Полтавская, Заречная, Алексеева, Школьная, Социалистическая, Средняя, Степная, Пушкарева, Верхняя имеют меридианное и широтное направления. Центральные улицы и Заречная заасфальтированы протяженностью 1900 м. Имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов.

Главной планировочной  осью села, его транспортной магистралью, является улица Ленина.

Общественный, торговый и культурный центр находится в центральной части села на пересечении улиц Ленина и Бондаревского с улицей Алексеева.

Второстепенными планировочными центрами являются хутора Шевченко и Ильичёвка.

Хутор Шевченко носит свое название с 1924 года в честь 110-летия со дня рождения великого украинского поэта Т.Г.Шевченко, расположен южнее села Алексеевка по правому и левому берегам в пойме реки Малый Несветай. В хуторе проходят улицы Северная, Суворова, Степная, Заречная, Подгорная. На территории хутора располагаются СДК, детский сад, магазин и ФАП.

Хутор Ильичёвка основан в 1924 году, расположен в северной части сельского поселения. На территории хутора проходят улицы Победы Революции, Красноармейская, Абрикосовая, Заречная, Железнодорожная, Садовая, Молодежная, Кирпичный Завод, Целинная. На территории хутора располагаются муниципальное образовательное учреждение средняя школа (МОУ СОШ) № 43, спортивная площадка детский сад, сельский дом культуры (СДК), пять магазинов и один торговый вагончик, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя объекты общественного обслуживания населения и объекты делового назначения.

Общественный, торговый и культурный центр находится в центральной части села на пересечении улиц Ленина и Бондаревского с улицей Алексеева.

Здесь расположены администрация сельского поселения, Дом Культуры (СДК), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), почта, отделение Сбербанка, муниципальное образовательное учреждение средняя школа (МОУ СОШ) № 48, библиотека, три магазина, памятник ВОВ, церковь.

На территории хутора Шевченко в общественно-деловой зоне располагаются СДК, детский сад, магазин и ФАП.

В общественно-деловой зоне хутора Ильичёвка располагаются муниципальное образовательное учреждение средняя школа (МОУ СОШ) № 43, спортивная площадка детский сад, сельский дом культуры (СДК), пять магазинов и один торговый вагончик, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Производственная зона

Производственные зоны сельских поселений предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны Алексеевского сельского поселения находятся как в черте населенных пунктов, так и за чертой.

В северной части сельского поселения располагаются складские помещения ООО «Донвзрывпром».

В селе Алексеевка производственная зона находится в черте села. На северо-западе в производственной зоне размещается свиноферма на 582 головы свиней, складские помещения и ток КФХ «Алексеевка», располагаются помещения машинотракторного парка, мастерские и складские помещения и стоянка сельскохозяйственных машин, строения кирпичные, развалины территории молочно товарной фермы. На территории общественного центра села располагается цех промышленного производства.

В хуторе Шевченко производственная зона находится в черте населенного пункта, на северо-западе размещена молочно товарная ферма на 62 головы КРС. На  юго-востоке размещаются складские помещения, гаражи, столовая, ток КФХ «Шевченковское» и складские помещения, ток КФХ «Людмила».

В хуторе Ильичёвка производственная зона находятся в черте и за чертой населенного пункта. На запад и на юг от села располагаются производственные постройки ЗАОр НП «Ильичёвской племптицефабрики». В черте населенного пункта в южной части села располагается кирпичный завод, на юго-западе мастерские, складские помещения и ток, на юго-востоке развалины производственного центра.

Генпланом предлагается, территории под недействующими помещениями, зарезервировать для производственных целей.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зона транспортной инфраструктуры представлена территорией автомобильной дороги, улично-дорожной сетью населенных пунктов, гаражами, объектами автотранспортного обслуживания. Зона инженерной инфраструктуры представлена сооружениями и объектами инженерного обеспечения расположенными на территории населенных пунктов.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения.    На территории сельского поселения зона сельскохозяйственного использования находится как в черте населенного пункта, так и за чертой и представлена сельскохозяйственными угодиями, территориями объектов сельскохозяйственного назначения, землями коллективного садоводства. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Увеличение зоны сельскохозяйственного использования  не предусматривается в генеральном плане.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории Алексеевского сельского поселения расположены 2 кладбища, к одному кладбищу проложена асфальтированная дорога, к другому дорога из щебня и гальки, на кладбищах наведен санитарный порядок, вывезен мусор.

В селе Алексеевка кладбище расположено в черте населенного пункта на западе села на расстоянии 0,1 км от жилой застройки, в хуторе Ильичёвка кладбище расположено за чертой населенного пункта, на юго-запад от  села на расстоянии 0,5 км от жилой застройки.

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и не пищевого сырья животного происхождения).

В Алексеевском сельском поселении скотомогильник расположен на территории Ильичевской племптицефабрики (СЗЗ для скотомогильников – 1000 м), это не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам поэтому возникает необходимость в ликвидации скотомогильника с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий: оканавливание, обвалование, ограждение, озеленение по периметру, оборудование шлагбаумом и указательными знаками, (в том числе с проведением рекультивационных работ).

Генеральным планом трупы павших животных предлагается вывозить на близлежащие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

Площадок ТБО и свалок на территории Алексеевского сельского поселения нет. С населением организован вывоз ТБО поведёрным способом.  Вывоз ТБО осуществляет МП

«Автомобильный транспорт» города Новошахтинска на свой полигон для хранения и утилизации. Охват населения Алексеевского поселения по сбору и вывозу ТБО составляет более 80%. Регулярность вывоза отходов составляет 1-2 раза в неделю. Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. Установлены урны и контейнеры для мусора. Убраны стихийные свалки.

На территории школ находятся контейнеры для сбора мусора, у здания администрации и магазинов урны. Фасады жилых и общественных зданий окрашены.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, и (или) на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала составляет река Малый Несветай, ручьи в балках Бугултай, Джемельтай, Курутай, Каратай, Манкирь и Ульюк., а также пруды.

Данная группа представляет исключительно привлекательные пейзажи, пригодные для кратковременного массового отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия прирдного комплекса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В Алексеевском сельском поселении площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 133,9 га при численности населения 2817 человек.

На одного человека приходится  475 м² зеленых насаждений, это более чем достаточно.

Согласно СниП 2.07.01-89* для сельских поселений норма зеленых насаждений общего пользования 12 м²/чел.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение существующей  системы озеленения еще на 101,4 га. решающей следующие задачи:

- оздоровления окружающей среды, связанные с улучшением микроклимата;

- рекреационную, решающую проблему отдыха населения.

В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения территории и для охраняемого восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории Алексеевского сельского поселения. Генеральным планом предлагается  развитие зоны жилой застройки на юге села Алексеевка, в центре хутора Шевченко, в северной части хутора Ильичёвка, развитие промышленной зоны в хуторе Шевченко и реконструкция зоны животноводства в хуторе Ильичёвка.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Ростовской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана сельского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

Транспортный комплекс Алексеевского сельского поселения представлен автомобильным видом транспорта, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

По территории Алексеевского сельского поселения проходит автомобильная дорога с твердым покрытием межмуниципального значения «сл.Родионово-Несветайская – с. Алексеевка – г. Новошахтинск», которая соединяет сельское поселение с соседними районами.

Одним из существенных недостатков основных дорог является прохождение их через населенные пункты, так как исторически сложившиеся направления большинства дорог практически не подвергались изменениям при реконструкции, транзитные потоки следуют по центральным улицам населенных пунктов, увеличивая число дорожно-транспортных происшествий и ухудшая экологическую обстановку.

В сельском поселении эксплуатируются мосты через реку Малый Несветай, ручьи в балках, а также пруды. Остановка находится в селе Алексеевка в центре села.

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Основным видом транспорта на территории Алексеевского сельского поселения является автомобильный, имеется автобусное сообщение. Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В районе действует разветвленная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области, к железнодорожным станциям.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (асфальт, шлак, гравий).

### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока   (2015 г.) из расчета  200 автомобилей на 1000 человек составит 622 единицы. На расчетный срок (2025г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 – 871 единица.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах расположенных в центральной части  поселка Персиановский. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по поселению суммарная мощность СТО должна составить на расчетный срок – 4 поста, но так как поселение граничит с г.Новошахтинском, то станции техобслуживания находятся в городе.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок – 1 колонки. Но автозаправочные станции не являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры поселения, так как АЗС есть в. Новошахтинске.

2.4. Инженерное обеспечение территории

Октябрьский район Ростовской области относится к благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 220, 110 кВ) и магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории.

Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей Алексеевского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения. На территории района расположена Шахтинская газотурбинная электростанция (ШГТЭС) установленной мощностью 31,6 МВт и вклинивается Новочеркасская ГРЭС. Основным топливом для Новочеркасской ГРЭС является уголь, для ШГТЭС – природный газ. По территории района проходят электрические сети напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ. Электрическая связь с энергосистемой Украины осуществляется по ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Южная и ВЛ – 500 кВ «Шахты-Победа».

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

На территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ, на северо-западе села Алексеевка располагается электроподстанция. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через 18 понижающих трансформаторных подстанций закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок

Разрабатывается программа энергосбережения в сельском поселении. В селе Алексеевка в 2009 году заменены электролинии ВЛ -0,4 с установкой энергосберегающих светильников. В 2008 году в хуторе Ильичёвка построена линия наружного освещения протяженностью 520 м с применением энергосберегающих светильников.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс.

Водоснабжение

Алексеевское сельское поселение, расположенное в Октябрьском районе относится к зоне, недостаточно обеспеченной подземными водами.

На территории Алексеевского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется только в хуторе  Ильичёвка. Вода поступает по распределительным водонапорным сетям в водонапорную насосную станцию из города Новошахтинска. Протяженность водонапорных сетей 7890 метров, введенных в эксплуатацию в 1970 году, степень износа на 6500 метрах составляет 100%.

В селе Алексеевка и хуторе Шевченко централизованное водоснабжение отсутствует, для водоснабжения водой питьевого качества имеются скважины и шахтные колодцы, установленные в пределах частных домовладений.

Генеральным планом проектируется строительство водопровода в селе Алексеевка и хуторе Шевченко.

Одним из факторов экологической опасности в районе остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Расчетное среднесуточное водопотребление, согласно пункту 3.4.1.3 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку. Водопотребление по генплану в поселении составит:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 457 |
| 2. | Производственные нужды (до 10 % от п. 1) | - “ - | 46 |
| 3. | Неучтенные расходы (до 10% от п. 1 и п. 2) | - “ - | 50 |
|  | Всего: | м3/сут. | 553 |

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

## Канализация

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (пункты 3.4.1.3-3.4.1.4 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области), без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. Объем среднесуточного водоотведения по генплану в поселении составит округленно 480 м3/сут.

В настоящее время канализационная сеть имеется в хуторе Ильичёвка по улице Победы Революции.

Генеральным планом предлагается применение местной локальной системы канализации для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации на территории населенных пунктов. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть. Очищенные стоки сбрасываются в с. Алексеевка и в х. Шевченко в р. Малый Несветай, а в х. Шевченко в ручьи.

Проектом предлагается размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод в 1,6 км на запад от с. Алексеевка, куда они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения полей.

В населенных пунктах сельского поселения проектом предлагается строительство ливневой канализации и очистных сооружений дождевых сточных вод в с. Алексеевка – 3 штуки, в х. Ильичевка – 2 шт, в х. Шевченко – 2 шт.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения отсутствует. Газифицированные домовладения в селах отапливаются газом.

Газоснабжение

В населенных пунктах Алексеевского сельского поселения построен газопровод и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам, на территории сельского поселения газифицировано 100% домов.

Природный газ подается в населенные пункты  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистральных газопроводов к газораспределительной станции (ГРС), от ГРС прокладываются распределительные газопроводы до газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных в селе Алексеевка, в хуторах Ильичёвка и Шевченко на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных предприятий.

Телефонизация

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Октябрьский район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Октябрьский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако, уровень обеспеченности квартирными телефонами в сельском поселении низкий. То есть, чтобы выйти только на среднеобластную обеспеченность, необходимо минимум вдвое увеличить количество квартирных телефонов.

Развивается в районе и таксофонная связь. Таксофоны установлены в населенных пунктах  сельского поселения.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи в районе - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в Октябрьском районе составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в сельском поселении предоставляются почтовыми отделениями, расположенными в поселке Алексеевка. Почты обеспечивают все виды почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для вновь застраиваемых территорий в с. Алексеевка, х. Ильичевка и х. Шевченко. Организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, ручьев, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 100 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов. Нужен контроль за состоянием гидротехнических сооружений, предварительная «сработка» водохранилищ до «мертвого» объема, а также реконструкция и ремонт мостов и дорог.

На территории поселения расположены 3 установленных гидротехнических сооружения прудов:

- ГТС пруд балочный; на р. Малый Несветай и балка Багултай, юго-западнее х. Ильичевка,

- ГТС пруд русловый; р. Малый Несветай, в 2,8 км от с. Алексеевка,

- ГТС пруд балочный; на р. Малый Несветай и балка Уюк, в 3,2 км  западнее с. Алексеевка.

Всем ГТС, расположенным на территории поселения, необходимо провести  капитальный ремонт и реконструкцию водосброса:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

### Вертикальная планировка

## Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

## Защита от затопления

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

## Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории населенного пункта, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период. Генпланом предусматривается очистка и дноуглубление реки Малый Несветай и прудов.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

## Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости, регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

## Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

- обвалование объектов сельскохозяйственного назначения, расположенных на границе водоохранных зон.

## Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий. Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

В настоящее время дождевая канализация в поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реки и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Предлагается создание в поселении системы водоотвода поверхностных вод путем строительства сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны. При организации системы дождевой канализации:

-исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

-снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

-снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

-организация поверхностного стока в приречной зоне;

-укрепление береговых участков;

-озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

-уборка от мусора акватории и береговой зоны;

-соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе;

-очистка русла рек  от антропогенных отложений, дноуглубление;

-обустройство прибрежных водозащитных полос.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории. Овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно спользовать для размещения гаражей.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки.

Охрана водных объектов

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

-строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

-организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

-организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

-очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

-благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек

- защита рек и водотоков протекающих в балках от загрязнения и заиления по всей длине.

### 2.6.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности, сюда отнесены застроенные территории.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и производственного строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями к неблагоприятным процессам на проектируемых территориях относятся: затопление, подтопление, заболачивание, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, ветровая дефляция, сейсмичность.

Территория  сельского поселения занятая оврагами, балками, поймами рек, по природным условиям относится к неблагоприятным для жилищно-гражданского и производственного строительства. Ограничивающим фактором на территории является мелкие геоморфологические элементы: ложбины стока, бессточные ложбины, водораздельные пространства, а также сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками, оползнями. На территории сельского поселения вдоль автомобильной дороги выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору неблагоприятные для капитального строительства

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные земли с высокой категорией бонитета, которые включены в ограниченно благоприятную зону  для жилищно-гражданского строительства.  Но поскольку эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями, нет необходимости отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, поскольку жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенных пунктов.

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, территория Алексеевского сельского поселения относится к категории ограниченно благоприятной для производственного строительства. Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования. К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны, охранные зоны, водоохранные  зоны.

Значительная территория  сельского поселения относится по инженерно-геологическим условиям к ограниченно благоприятным.

Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами рек, сложенными породами долинно-балочного комплекса. Ограничивающим фактором на всей территории является развитая эрозионная сеть, представленная долинами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками. Ограничивающим фактором  является также наличие оврагов глубиной  3-10м.

К неблагоприятным территориям отнесены поймы рек и ручьев – подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами и балками.

- Геологическое строение

В геологическом строении территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части Ростовской области она приподнята и представляет центральную часть Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Ростовской области включают девонские, каменноугольные образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

### Оценка социальной сферы

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области обеспеченность учреждениями здравоохранения, культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам. Одной из проблем сельского поселения является обеспеченность детскими дошкольными учреждениями.

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая доступность покрывает все села Алексеевского сельского поселения.

Оценка инженерной инфраструктуры.

Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенных пунктов  показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселении зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

На основе анализа территория Алексеевского сельского поселения относится к благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения, энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади.

### Оценка  транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Алексеевского сельского поселения представлен автомобильным транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой населенных пунктов в сельском поселении наиболее благоприятная, территории сельского поселения - благоприятная.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства.

Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Давая комплексную оценку территории муниципального образования по степени благоприятности дальнейшего развития, отмечаем следующие моменты.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв.

Территория  благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв.

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к категории слабосмытых почв.

Территория ограниченно  благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к категории среднесмытых почв.

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок.

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в настоящее время заняты пахотными землями.

Оценка территории для организации отдыха.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие природно-ландшафтных осей (реки, пруды).

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Основная природно–ландшафтная  планировочная ось – река Малый Несветай которая наиболее благоприятна для полноценного отдыха, так как эти места имеют живописный ландшафт представленный древесно – кустарниковой растительностью на сухих песчаных почвах. Река протекает по территории села Алексеевка и хутора Шевченко.

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются пруды.

### Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

В настоящее время территория, приземной атмосферный слой и гидрографическая  сеть поселения значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

2.7.  Охрана окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

Современное экологическое состояние территории Октябрьского района определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года ветровая нагрузка способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СанПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеорологических параметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА)

Постоянными экологически опасными объектами загрязнения окружающей среды являются породные отвалы (терриконы) угольных шахт. Не горящие породные отвалы выделяют пылевые твердые частицы (зола). Горящие отвалы, кроме твердых частиц, выбрасывают: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сероводород и другие вредные загрязнители.

Для снижения загрязнения атмосферы горящими породными отвалами намечаются мероприятия проведения регулярной температурной съемки на породных отвалах, тушение горящих породных отвалов, озеленение породных отвалов. Проводить мониторинг выхода опасных газов на дневную поверхность для проведения технических мероприятий по предотвращению проникновения «мертвого воздуха» в подвальные помещения домовладений

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Алексеевского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Алексеевского сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет. Объекты культурного наследия на территории представлены памятниками археологии, искусства, истории, градостроительства и архитектуры регионального значения. Объект культурного наследия Церковь Успения Богородицы расположен в селе Алексеевка. Охранные зоны для объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов предлагается временная граница санитарно-защитной зоны- 10 м от внешних границ.

Мероприятия по организации системы очистки и сброса очищенных вод в соответствии с пунктом 8.4.6 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области предусматривают:

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т.д), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных пунктов и производственных площадок;

- осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевх, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также производить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

Запрещается сброс сточных вод в водные объекты:

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам;

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс, сточных вод может быть ограничен, приостоновлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.

Мероприятия по защите поверхностых вод от загрязнения в Алексеевском поселении предусматривают помимо устройства водоохранных зон, прибрежных защитных полос, охранных зон источников водоснабжения и водопроводов также:

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления;

-   установление зон рекреации водных объектов, в том числе для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 8.4.10 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений

-обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС);

-строительство новых противоэрозионных ГТС;

-проведение полной инвентаризации ГТС  для последующего их ранжирования по степени их безопасности;

-осуществление контроля декларирования экологической безопасности собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений;

-ведение регистра ГТС;

-реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

Для предотвращения загрязнения водных объектов Алексеевского сельского поселения необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и в соответствии с пунктами 5.3.5. - 5.3.9. Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в сельском поселении возложены на юридические и физические лица  в пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водо-охранных зон и прибрежных полос.

Водоохранная зона для реки Малый Несветай 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м, для ручьев в балках Бугултай, Джемельтай, Курутай, Каратай, Манкирь и Ульюк, а также прудов – водоохранная зона и ширина прибрежной защитной полосы 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

-проведение рубок главного пользования;

-строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско- хозяйственных объектов;

-проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водо-охранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильника.

В селе Алексеевка производственная зона находится в черте села. В производственной зоне размещается свиноферма на 582 головы свиней, складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка, мастерские и складские помещения и стоянка сельскохозяйственных машин, строения кирпичные. На территории общественного центра села располагается цех промышленного производства.

В хуторе Шевченко производственная зона находится в черте населенного пункта, размещена молочно товарная ферма на 62 головы КРС, складские помещения, гаражи, столовая, ток, складские помещения.

В хуторе Ильичёвка производственная зона находятся в черте и за чертой населенного пункта. На запад и на юг от села располагаются производственные постройки ЗАО НП «Ильичевской племптицефабрики» количество кур в которой 265,3 тыс. штук. В черте населенного пункта располагается кирпичный завод, мастерские, складские помещения и ток.

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.) и Приложений 17, 18 нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области санитарно защитные зоны устанавливаются:

  Санитарно-защитная зона – 50 м для сельских кладбищ.

  Санитарно – защитная зона - 50 м  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов.

 Санитарно - защитная зона – 100 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

  Санитарно – защитная  зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов;

  Санитарно - защитная зона – 500 м для ферм птицеводческих от 100 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год;

   Санитарно - защитная зона – 500 м для свинофермы до 12000 голов;

 Санитарно -  защитная зона – 100 м для карьера по добыче полезных ископаемых – песка, глины, песчано-гравийной смеси;

  Санитарно - защитная зона – 500 м для недействующих шахт;

 Санитарно - защитная зона – 300 м производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий;

  Санитарно-защитная зона  – 100 м для локальных очистных сооружений.

 Санитарно – защитная зона –100 м для площадки хранения осадков от очистки сточных вод.

  Санитарно – защитная зона –100 м для очистных сооружений дождевых сточных вод.

  Санитарно – защитная зона –1000 м для скотомогильника.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.

№ 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На территории сельского поселения размещены электрические сети  ВЛ 10 кВ,

ВЛ 110 кВ.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередачи и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 1 кВ-20 кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 110кВ – 20 м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы.

Согласно Санитарных правил и норм  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399 и Приложения 13 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, зона санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

  применение удобрений и ядохимикатов;

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Ограничения  на использование территорий, связанные с наличием полезных ископаемых, шахт и терриконов следующие:

- не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной обработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию.

- обязательная рекультивация земли после окончания добычи полезных ископаемых.

- Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

- Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

- За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного  (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена,  в связи с отсутствием проекта зон охраны.  Проектом генерального плана,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 50 м.

Экология

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Октябрьский район входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных предприятий, локальными разработками месторождений полезных ископаемых. На экологическое состояние Октябрьского района огромное влияние оказывают урбанизированные территории городских округов (Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск).

Основными экологическими проблемами являются:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

Современное экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

- Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация стихийных существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, вывоз всех отходов; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано именно с этой отраслью.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные объекты,  железнодорожный и автодорожный транспорт.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на значительное загрязнение подземных вод.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» предусматривается там понирование бесхозных водонапорных скважин. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

- оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель,  дегумификация почв,  деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

- Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Мероприятия по снижению (предотвращению) негативного воздействия на окружающую среду в связи с закрытием (ликвидацией) шахт.

Для предотвращения провалов своевременно проводить работы по тампожу цементно-песчаным раствором стволов и сбоек, имеющих выход на поверхность. Вести ведомственный контроль за количественным и качественным составом выбрасываемых шахтных газов.  Проводить дренажные работы по предотвращению подтопления жилого сектора. Разработать проекты природоохранных мероприятий. Проводить рекультивацию и озеленение освобожденных земель. Провести работы по выхолаживанию, озеленению оставшихся породных отвалов, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха породной пылью.

Развитие физико-геологических процессов.

Закрытие шахт, как и процесс их функционирования, налагают на территорию шахтных полей специфические ограничения, связанные с тектоническими нарушениями в оставшихся забалансовых пластах (разъединение, надвиг, сброс, взброс), с подтоплением территории шахтными водами. По территории шахтных полей широко распространяются площадные и точечные просадки грунтовой толщи, выходы вредоносных газовых соединений, метана, мертвого воздуха. Десятки лет не отпадает необходипостоянного мониторинга.

Согласно сведениям ООО «Экологические технологии» г. Шахты, развитие физико-геологических процессов, проявляющихся в виде подтопления и заболачивания шахтными водами земной поверхности, а также изменения параметров зон просадочных процессов с 2007 года на территории Октябрьского района не наблюдалось.

Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду в связи с закрытием шахт необходимо провести мероприятия:

- Провести работы по тампонажу цементно-песчаным раствором и сбоек, имеющих выход на поверхность, что может привести к возникновению провалов;

- Провести дренеажные работы по предотвращению подтопления жилого массива;

- Провести рекультивационные работы и озеленение освобожденных земель;

- Провести работы по выхолаживанию, озеленению оставшихся породных отвалов, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью.

- Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Октябрьском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Объемы ТБО в сельском поселении составляют 0,44 т на человека в год и составляют 1,2 тыс. тонн.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 м³) на 1 человека в год; уличный смет при уборке территории принимается 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

По проекту генерального плана на первую очередь объемов ТБО составит 1,4 тыс. тонн, на вторую очередь – 1,6 тыс. тонн.

Расчет объемов твердых бытовых отходов в Алексеевском сельском поселении

| Наименование населенного пункта | Объем отходов на 01.01.10г. т/год | Объем отходов по генплану (1 очередь) т/год | Объем отходов расчетный срок) т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Алексеевка | 410 | 453 | 1130 |
| х. Ильичевка | 690 | 762 | 888 |
| х. Шевченко | 139 | 154 | 179 |
| Всего | 1239 | 1369 | 2197 |

Все твердые бытовые отходы в сельском поселении вывозятся в г. Новошахтинск на городской полигон.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, и (или) на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

Медицинские отходы

В соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  сельского поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

2.8. Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, химическая опасность.

- биолого-социальные – биологически опасные объекты, а также природные очаги инфекционных болезней.

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, при прорывах межпоселкового газопровода возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта. В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера обусловлены климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими (атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением температуры, гололёдом.

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями территории сельского поселения являются:

- грозы,

- ливни с  интенсивностью 30мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы);

- просадочность грунтов;

- подтопление территории;

- оползни, обвалы.

Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и мешать проведению нормальной их эксплуатации.

### Геологические опасные явления

На территории Алексеевского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов на территории поселения.

### Гидрологически опасные явления

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера Основными источниками территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса, взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность, остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, ДТП и др.); подтопление территорий шахтными водами, возможность обрушения зданий в результате влияния горных подработок ликвидируемых шахт;

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера.

| №№ по г/п | Наименование здания и сооружения | Основные поражающие факторы | Классификация в соответствии с ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые и общественные здания | - обрушение зданий; - тепловое излучение при пожаре; | Авария территориального характера Авария локального характера |
| 2 | Подземные автостоянки | - тепловые излучения при пожаре; - ударная волна при взрыве; | Авария локального характера Авария локального характера |
| 3 | Котельные | - ударная волна при взрыве; - отравление продуктами сгорания | Авария локального характера Авария локального характера |
| 4 | Трансформаторные подстанции | - поражение электрическим током; - тепловое излучение при пожаре. | Авария локального характера Авария локального характера |
| 5 | Газораспределительные пункты | - ударная волна при взрыве природного газа | Авария локального характера |
| 6 | Газоснабжение | нарушение условий жизнедеятельности | Авария местного характера |
| 7 | Теплоснабжение |  |  |
| 8 | Электроснабжение |  |  |
| 9 | Водоснабжение |  |  |

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной безопасности.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

К числу взрывоопасных  и пожароопасных объектов (ВПО) на территории Алексеевского сельского поселения относятся магистральный газопровод, проходящий по территории сельского поселения, водозаборная станция, электроподстанция, газораспределительные пункты, кирпичный завод.

##### Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные  ситуации   биолого-социального  характера. Основными источниками могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари, полигон ТБО), а также природные очаги инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования, на протяжении последних лет, оценивается как стабильная и благополучная. Основанием такой оценки служит отсутствие в течение последних лет на территории вспышек массовых инфекционных и не инфекционных заболеваний, снижение роста социально-обусловленных заболеваний, постепенный рост показателей уровня охвата населения профилактическими прививками.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Не меньшую опасность представляет распространение свиного и птичьего гриппа.

К опасным болезням, периодически проявляющимся относятся Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны и другие позвоночные, переносчиками - насекомые, клещи.

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории поселения.

Защита населения, профилактика очагов природных эпидемий первоочередные задачи районных СЭС и специализированных служб области.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ростовской области  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

-создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС как источников возникновения чрезвычайных ситуаций.

-проводить постоянный контроль за уровнем воды, состоянием плотины и водосбросного сооружения плотины;

-проводить текущий и капитальный ремонт плотины и водосбросного сооружения плотины;

-своевременное оповещение населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.    К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

-формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

##### Общие требования к взрывопожароопасным объектам:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. р.п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения;

-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту  вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется  пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Для территории Алексеевского сельского поселения является пожарная часть расположенная в городе Новошахтинск.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для  Алексеевского сельского поселения на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и на сельскохозяйственных предприятиях.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района.

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации хутора Алексеевка;

-усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств  в  районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельского поселения введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев).

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой.

При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, рекомендуется:

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

- провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

3. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории сельского поселения

3.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории  Алексеевского сельского поселения

В целях реализации проекта Генерального плана в части развития муниципального образования в границах Алексеевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области согласно Схемы территориального планирования Ростовской области и Схемы территориального планирования Октябрьского района Ростовской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

Первая очередь – до 2015 г.

Расчетный срок – до 2025 г.

Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

Промышленность

-строительство кирпичного завода на территории хутора Шевченко

-разработка карьера на территории хутора Шевченко

Мероприятия по экономическому развитию территории

Сельское хозяйство

- реконструкция объекта сельскохозяйственного назначения (производственной зоны) на территории хутора Ильичёвка

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

- - строительство двух магазинов на территории хутора Ильичёвка

Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- реконструкция автодороги районного значения на территории сельского поселения

- ремонт дорог на территории села Алексеевка

- строительство дорог с твердым покрытием на территории села Алексеевка

- ремонт дорог на территории хутора Ильичёвка

- строительство дорог с твердым покрытием на территории хутора Ильичёвка

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-технической инфра-структуры

Водопотребление, канализация

- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения

- проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации в населённых пунктах

Разработка комплекса природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и сокращение размера СЗЗ.

- охрана источников водоснабжения

- скотомогильника, расположенного на территории Ильичевской племптицефабрики, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (СЗЗ для скотомогильников – 1000 м), поэтому возникает необходимость в ликвидации скотомогильника с обязательным выполнением  природоохранных мероприятий: оканавливание, обвалование, ограждение, озеленение по периметру, оборудование шлагбаумом и указательными знаками, (в том числе с проведением рекультивационных работ).

Генеральным планом трупы павших животных предлагается вывозить на близлежащие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

- обвалование объектов сельскохозяйственного назначения расположенных на границе водоохранных зон

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон

- на территории селе Алексеевка  предлагается  три участка для индивидуального жилищного строительства первой очереди на свободной от застройки территории в черте населенного пункта: участок на площади 2,8 га располагается вдоль улицы Полтавская, участок на площади 2,5 га  - вдоль улицы Степная, участок на площади 2,1 га - вдоль южной стороны улицы Средней.

- в хуторе Ильичёвка предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта, участок площадью 5,6 га и участок площадью 1,9 га вдоль улицы Красноармейская.

- в хуторе Ильичёвка предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства второй очереди в черте населенного пункта, участок площадью 21,6 га на северо-западе хутора и участок площадью 57,3 га на востоке хутора.

-в хуторе Шевченко предлагается  четыре участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта, участок площадью 1,2 га  и участок площадью 0,7 га в продолжение улицы Степная, участок площадью 1,2 га и участок площадью 1,1га вдоль улицы Суворова.

Мероприятия по развитию и размещению рекреационной зоны

- для создания внешнего облика населенных пунктов намечается в центре хутора Шевченко создание парковой зоны.

- на территории Алексеевского сельского поселения намечено дополнительное создание зеленых насаждений на площади 101,3 га севернее села Алексеевка вокруг пруда на реке Малый Несветай и вокруг пруда северо-западнее хутора Шевченко.

Проектые предложения предусмотренные генеральным планом сельского поселения не предусматривают перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» и «Земли населенных пунктов» в другие категории.

3.2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

Октябрьский район входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством.

В районе сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство), птицеводство по производству пищевых яиц, мяса бройлеров (осуществляемых птицефабриками).

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

«Программой» намечается дальнейшее развитие овощеводства. К 2020 году планируется довести валовой сбор овощей в ЛПХ до 7,5 тыс. тонн, что на 50% больше, чем в настоящее время. Особое направление овощеводства – это производство овощей в зимних теплицах закрытого грунта. Наибольшую перспективу среди овощей имеет картофель, площадь посадки картофеля в коллективных сельхозпредприятиях планируется увеличить.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников. Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов. Плановая урожайность садов, в первые 2-4 года плодоношения 20 тн/га, в последующие – 30 тн/га. Средний срок эксплуатации садов 12-15 лет. С учетом расходов на уход за молодым садом (около 30-50 тыс. руб. в год) затраты на закладку и уход за садом окупятся двумя, максимум тремя годами плодоношения, к тому же они компенсируются из федерального бюджета. Плановая урожайность виноградников при вступлении их в плодоношение  8-10 тн/га. Средний срок эксплуатации укрывных виноградников 15-20 лет, не укрывных 20-25 лет.

Сложившаяся структура экономики Алексеевского сельского поселения  имеет глубокие исторические корни. Местные жители, начиная с первых казачьих поселений, занимались хлебопашеством, скотоводством и коневодством. С открытием в 1860-х годах на территории, занимаемой в настоящее время поселением, богатых залежей угля, стала бурно развиваться угледобыча.

Ведущее место в экономике сельского поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. На территории муниципального образования функционируют КФХ «Алексеевка», КФХ «Наследник», КФХ «Шевченковское», ЗАО НП «Ильичевская племптицефабрика», крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства. За сельхозпредприятиями закреплено 9386 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 6831 га пашни.

Основными сельскохозяйственными культурами в Алексеевском сельском поселении являются зерновые и подсолнечник. Средняя урожайность зерновых за 2009 г. составила 42,1 ц/га. В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 8691тонн зерна, 1474 тонн подсолнечника, 242,8 тонны картофеля. Овощеводство в Октябрьском районе имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах. Связано это с близостью крупных городов обеспечивающих потребление всей производимой продукции. Производство овощей открытого грунта развито в ЗАО «Ильичевская племптицефабрика», в 2009 году было получено 40 тонн овощей. В  настоящее время в поселении отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе. Современное состояние отрасли животноводства характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, ростом производства (реализации) молока во всех категориях хозяйства. В 2009 году было получено 2338,2 тонн мяса, 118,7 тонн молока.  Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Отрасль птицеводства получила значительное развитие. В настоящее время птицефабрика «Ильичевская» производит продукцию - мясо бройлеров. Ильичевская племптицефабрика за 2007 год произвела на убой птицы в живом весе 2102,9 т. и 3,8 млн. штук яиц. В 2007 году птицефабрика стала участвовать в Приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», в банке был взят кредит на строительство по содержанию маточного поголовья на 15 тыс. кур несушек, и нового убойного цеха с производственной мощностью 10 тыс. голов в смену. Птицефабрика имеет 3014 га пашни, что частично решает проблему обеспечения птицепоголовья кормами. Острой необходимостью для птицефабрики является строительство нового кормоцеха, имеющего дозаторы, смесители корма для приготовления полноценных кормосмесей. В течение периода 2008-2020 годы на птицефабрике намечается стабилизация производства яиц на уровне 3,8 млн. штук, мяса с 2,1 до 2,5 тыс. тонн.

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития. Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий. Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

К числу коренных ранее утвердившихся на территории района промышленных предприятий относится ООО «КЭСМО» - завод по выпуску кирпича. Он организован на старом Ильичевском кирпичном заводе. Численность промышленно-производственного персонала 40 человек. Мощность предприятия на 01.01.2010 составляет 3-4 млн. штук кирпича. Однако объемы производства этого предприятия не удовлетворяют ежегодно растущего спроса на эту продукцию.

С целью развития Агропромышленного кластера, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышения рентабельности животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий согласно «Стратегии социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проектом предлагаются следующие мероприятия:

-    Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями

-  Стимулирование внутреннего потребления продукции агропромышленного комплекса: реализация региональных программ по обеспечению школьников "полезными завтраками", содержащими молоко и молочные продукты, реализация программ по обеспечению малоимущих слоев населения продуктами, содержащими белок, проведение информационных акций о полезных продуктах питания;

- Реализация проектов по созданию современных молочных ферм, повышение продуктивности молочного стада, развитие племенного выращивания КРС (которое значимо и для мясного сектора), формирование сети племенных репродукторов.

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства говядины, свинины.

-  Развитие сырьевой базы (расширение посевных площадей для выращивания зерновых и овощных культур, повышение урожайности зерновых культур и т.д.).

За последние годы количество проживаемого населения по всем возрастным категориям изменилось, изменилось и количество жилых домостроений, в которых проживает население, соответственно изменились границы населенных пунктов.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны площади населенных пунктов в существующих границах.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них, необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и  благоустройству территории.

В сельских поселениях выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в их состав населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.

Реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточность или отсутствие станций водоочистных сооружений; отсутствие централизованных систем водоснабжения в сельском  поселении; изношенность водоводов и водопроводных сооружений; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, внедрения новых усовершенствованных технологий.

В сельских поселениях, не имеющих централизованного водоснабжения, следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

-организация системы водоснабжения где отсутствует централизованное водоснабжение;

-совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

-реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

-охрана источников питьевого водоснабжения.

Создание ферм животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников.

Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

Перспективная потребность в питьевой воде сельских населенных пунктов рассчитывается исходя из численности населения и укрупненных норм на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, принимаемые в соответствии со СНиП 2.04.02 – 85 , а также с учетом фактически сложившегося уровня благоустройства сельских поселений и предложений администрации муниципального образования.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. человек предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома;  удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Жителей поселений с численностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечивать автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 160 л/сутки на одного человека, на перспективу предлагается полное благоустройство поселений. Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении. Автономными системами водоснабжения предлагается обеспечивать детские и медицинские учреждения в поселениях, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства.

Расчетное среднесуточное водопотребление, согласно пункту 3.4.1.3 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, по генплану в поселении составит 553 м3/сут.

Современные объемы водопотребления

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. село Алексеевка | 57149 | 54428 | 2721 | - |
| 2. хутор Ильичевка | 95911 | 91630 | 4581 | - |
| 4. хутор Шевченко | 14533 | 13841 | 692 | - |
| Всего | 167593 | 159899 | 7994 | - |

Расчет нормативного водопотребления I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. село Алексеевка | 63098 | 60094 | 3004 | - |
| 2. хутор Ильичевка | 106206 | 101149 | 5057 | - |
| 4. хутор Шевченко | 21401 | 20382 | 1019 | - |
| Всего | 190705 | 181625 | 9080 | - |

Расчет нормативного водопотребления II очереди 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. село Алексеевка | 73523 | 70022 | 3501 | - |
| 2. хутор Ильичевка | 123806 | 117910 | 5896 | - |
| 4. хутор Шевченко | 24957 | 23769 | 1188 | - |
| Всего | 222286 | 211701 | 10585 | - |

Повышение уровня благоустройства и возникновение новых инвестиционных площадок требует увеличения объемов воды питьевого качества.

По данным ООО «Южгеосервис» в Октябрьском районе были проведены детальные поиски подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Новочеркасска (протокол НТС ПГО «Южгеология» 01.12.1989 г).

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района планируется проведение работ на подводящий водовод к селу Алексеевка и хутору Шевченко. На I очередь предусматривается подключение к насосной станции № 4 «142» города Новошахтинска село Алексеевка и хутор  Шевченко. Генеральным планом проектируется строительство водопровода в селе Алексеевка и хуторе Шевченко.

Развитие канализации значительно отстает от развития водоснабжения. Согласно Схеме территориального планирования Октябрьского района, на перспективу централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах.

Проектируемые канализационные сооружения жилой и общественной застройки сельских поселений могут предусматриваться как централизованные, так и децентрализованные.

Децентрализованные схемы канализации предусматриваются:

-при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

-при отсутствии централизованной канализации в населенном пункте для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов, и яслей, административных зданий, отдельных жилых домов);

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Генеральным планом предлагается на территории сельского поселения применение местной локальной системы канализации для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Генеральным планом предлагается разместить локальные очистные сооружения канализации в юго-восточной части села Алексеевка, в северо-западной части хутора Ильичевка, в северной части и южной части хутора Шевченко.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в объеме 160 л/сутки на человека. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. Объем среднесуточного водоотведения по генплану в поселении составит округленно 480 м3/сут.

Современные объемы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. село Алексеевка | 57250 | 54429 | 2721 |
| 2. хутор Ильичевка | 96211 | 91630 | 4581 |
| 4. хутор Шевченко | 27681 | 18454 | 9227 |
| Всего | 181142 | 164513 | 16529 |

Расчет нормативного водоотведения I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. село Алексеевка | 63099 | 60094 | 3005 |
| 2. хутор Ильичевка | 39828 | 37931 | 1897 |
| 4. хутор Шевченко | 21401 | 20382 | 1019 |
| Всего | 124328 | 118407 | 5921 |

Расчет нормативного водоотведения расчетный срок

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. село Алексеевка | 73523 | 70022 | 3501 |
| 2. хутор Ильичевка | 123805 | 117910 | 5895 |
| 4. хутор Шевченко | 24957 | 23769 | 1188 |
| Всего | 222285 | 211701 | 10584 |

На момент разработки настоящего проекта газоснабжение потребителей природным газом по сельскому поселению составляет 100%.

В соответствии со Стратегией развития в сельском поселении для повышения уровня жизни необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного. Поэтому одним из приоритетных направлений развития поселения должно стать создание современного телекоммуникационного комплекса.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов.

Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году

Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

После осуществления всех мероприятий в населенных пунктах будут созданы благоприятные условия для дополнительного жилищного строительства, хорошие условия для ведения личного подсобного хозяйства и проживания населения.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002г. №858, Постановлением Администрации Ростовской области от 05.08.2009г. №384 «О порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

В сёлах Алексеевского сельского поселения имеются большие резервы для новой  застройки в границах населенных пунктов.

В селе Алексеевка  предлагается  три участка для индивидуального жилищного строительства первой очереди расположенных на свободной от застройки территории в черте населенного пункта. Участок площадью 2,8 га  располагается вдоль улицы Полтавская, участок площадью 2,5 га  - вдоль улицы Степная, участок на площади 2,1 га - вдоль южной стороны улицы Средней.

В хуторе Ильичёвка предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта, участок площадью 5,6 га и участок площадью 1,9 га вдоль улицы Красноармейская.  Предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства второй очереди в черте населенного пункта, участок площадью 21,6 га на северо-западе хутора и участок площадью 57,3 га на востоке хутора.

В хуторе Шевченко предлагается  четыре участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта, участок площадью 1,2 га  и участок площадью 0,7 га в продолжение улицы Степная, участок площадью 1,2 га и участок площадью 1,1 га вдоль улицы Суворова.

Генеральным планом Алексеевского сельского поселения предлагается проведение реконструкции автодороги районного значения на территории поселения, а также улучшение улично-дорожной сети за счет строительства дорог с твердым покрытием в селе Алексеевка, в хуторе Ильичёвка, а также за счёт ремонтных мероприятий улично-дорожной сети в селе и хуторах сельского поселения.

В селе Алексеевка  по улицам Алексеева, Школьная, Ленина, Колхозная, Мира, Социалистическая предусматривается ремонт твердого покрытия. На всех остальных улицах и дорогах на территории села – строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 метров.

В хуторе Ильичёвка по улице Победа Революции, частично по улице Заречная, по переулкам и по автодорогам предусматривается ремонт твердого покрытия. На всех остальных улицах – строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 метров,

В хуторе Шевченко по улицам Суворова, Подгорная, Заречная, частично по улице Северная предусматривается проведение ремонта твердого покрытия. На улице Степная, частично по улице Северная предусматривается строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется объединенная схема санитарной очистки поселений Октябрьского района. Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. При наличии в этой зоне значительного количества сельскохозяйственных предприятий возможно устройство единого полигона. Учитывая значительную площадь территории Октябрьского района, Алексеевское сельское поселение вывозит ТБО в город Новошахтинск.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды,  позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, и (или) на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

Наиболее безопасным и эффективным способом является утилизация трупов животных - на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, которые строят по типовому проекту, в котором предусмотрены все необходимые ветеринарно-санитарные меры, исключающие возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды. Заводы - предприятия с особым режимом и находятся под постоянным медицинским и ветеринарно-санитарным контролем. Доставка трупов животных  на эти предприятия осуществляется специальными машинами с механизированными контейнерами, которые перед каждым выездом дезинфицируются. Генеральным планом трупы павших животных предлагается вывозить на близлежащие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Октябрьский район  благодаря своему географическому геополитическому положению, климату и уникальным ландшафтам располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма. Для Восточного Донбасса долговременный санаторно-курортный отдых изначально считается  выездным, но реабилитационно-оздоровительная функция в основном остается на территории агломерации.

Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма, и отдыха. При развитии рекреационной базы нет препятствий для функционирования бальнеологических оздоровительных учреждений круглогодично. Проектное решение предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон. Для развития рекреационной зоны  намечается в центре хутора Шевченко создание парковой зоны для создания внешнего облика населенного пункта.

Территория Октябрьского района – это Донской казачий край с богатой историей, вековыми,  культурными и трудовыми традициями, уходящими корнями в XVII век. Для развития сферы туризма в районе наиболее привлекательными направлениями могут стать изучение казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни. Значительная часть жителей Октябрьского района относится к донским казакам, а поселения - к казачьим станицам и хуторам. Исторически территория, занимаемая сегодня поселением, входила в состав Области Войска Донского.

Алексеевское сельское поселение располагается в северо-западной части Октябрьского района с наибольшим рейтингом развития, где ожидаются наибольшие темпы роста со значительной долей участия в развитии экономики частных инвесторов. В настоящее время  разрабатывается проектно-сметная документация на строительство кирпичного завода в хуторе Шевченко мощностью 30 млн. штук кирпича в год и для разработки карьера. Это один из приоритетных проектов, являющийся наиболее значимым для района в экономическом и социальном плане.

Для создания внешнего облика населенных пунктов генпланом намечается в центре хутора Шевченко создание парковой зоны.

Во исполнение Постановления главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010 г. №354, на территории Алексеевского сельского поселения намечено дополнительное создание зеленых насаждений на площади 101,3 га севернее села Алексеевка вокруг пруда на реке Малый Несветай и вокруг пруда северо-западнее хутора Шевченко.

Создание зеленых насаждений планируется на землях категории «Земли сельскохозяйственного назначения». Перевод в другую категорию не планируется.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание новых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства предприятия торговли и общественного питания составляют половину от всех предприятий. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Основным препятствием для развития малого бизнеса является недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов и отсутствие должной защиты прав и интересов.

Генпланом предлагается строительство двух магазинов в хуторе Ильичёвка.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить намеченные мероприятия.

4.Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 10238 | 10238 | 10238 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 9613 | 9613 | 9613 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 372 | 372 | 372 |
|  | Площадь земель других категорий | га | 253 | 253 | 253 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 2817 | 3110 | 3625 |
|  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 518,0 | 527,0 | 563,8 |
|  | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% | - | 9,0 | 36,8 |
|  | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 9,0 | 36,8 |
|  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 18,3 | 18,9 | 19,2 |
|  | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц | - | 90 | 368 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Детские площадки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортплощадки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Дома культуры | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Магазины всех типов | объект | 7 | 7 | 7 |
|  | Церковь | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения | км | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 24,0 | 25,0 | 31,1 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс.м3/ год | 167,6 | 190,7 | 222,2 |
|  | ВНС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Водонапорные башни | объект | 15 | 15 | 15 |
|  | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут. | 160 | 160 | 160 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Локальные очистные сооружения | объект | - | - | 7 |
|  | Площадка для хранения осадков от очистки сточных вод | объект | - | - | 1 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | объект | 2 | 2 | 2 |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность газопровода высокого давления | км | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
|  | ГРПШ | объект | 5 | 5 | 5 |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий электропередачи 110кВ | км | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  | Протяженность линий электропередачи 10 кВ | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |
|  | АТСК | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 87 | 92 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, охваченная организованным сбором и вывозом отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Лесонасаждения | га | 133,9 | 235,3 | 235,3 |
|  | Парк | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Очистные сооружения ливневых стоков | шт. | - | - | 7 |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | объект | 2 | 2 | 2 |